PRÁCTICA CROCODILE (INTERRUPTOR ACCIONADO CON LUZ): ___________________________________________________

Monta los circuitos indicados y responde a las cuestiones.

	CASO PRÁCTICO DE USO DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES
	ESQUEMA        

	1. El objetivo de está práctica es hallar un sistema que controle un dispositivo (lámpara, motor,…) de modo que, al actuar la luz sobre una fotorresistencia, se active. El eje de este circuito es la combinación de un amplificador operacional 741 combinado con un transistor bipolar NPN.

El amplificador operacional funciona como un comparador de tensiones, de modo que si la tensión en la entrada no inversosa (V+) es mayor que la tensión de la entrada inversora (V-), en la salida del amplificador operacional hay una tensión de salida .

La primera parte de esta práctica te muestra un sencillo circuito que contiene un amplificador operacional 741. La entrada inversora (V-) tiene una tensión fija (5 V) y la entrada no inversora (V+) tiene una tensión variable (de 0 a 10 V). Si consultas tus apuntes, verás que si V+> V-, hay una tensión a la salida, del otro modo no existe tensión a la salida o esta es negativa. En este último caso, la base del transistor no tendrá un valor de tensión óptimo y por lo tanto, el transistor estará en corte (bombilla apagada).

2. Monta el primer circuito, varía la tensión de la entrada inversora, observa lo que ocurre y DESCRÍBELO.

[image: image1.emf]



	[image: image2.emf]


Tensión variable
Estado de la bombilla
0 V
1 V
2 V
3 V
4 V
5 V
6 V
7 V
8 V
9 V
10  V

3. Comprueba el funcionamiento del circuito variando la luz que incide sobre la LDR y describe lo que sucede. Intenta explicar el porqué del funcionamiento. CONSEJO (CONSULTA LOS APUNTES).
4. Ahora intercambia la LDR con la resistencia fija de 1.2 K situada en serie con la misma,(donde estaba la LDR pones la fija y donde estaba la fija pones la LDR). Varía la luz incidente y anota lo que observas. Intenta explicar el porqué de lo que observes. CONSEJO (CONSULTA LOS APUNTES).


























































































