PRÁCTICA COCODRILE 11 (TEMPORIZADOR 555): ___________________________________________________

Monta los circuitos indicados y responde a las cuestiones.

	1. CASO PRÁCTICO DE USO DEL TEMPORIZADOR 555: ASTABLE 555
	ESQUEMA

	1. El objetivo de está práctica es hallar un sistema que controle dos luces intermitentes de forma alterna (cuando está funcionando una  la otra no), pero esta vez empleando un Temporizador 555. 

El tiempo que permanece activo el estado alto (LED superior) es 

T1 = 0,693·(R1+ R2 )·C

Y el tiempo que permanece activo el estado bajo (LED inferior) es

T2 = 0,693·R2 ·C
R1 se mide en Ω, R1 se mide en Ω y C en Faradios
El periodo del circuito (tiempo que dura un ciclo completo) T = T1 + T2
[image: image1.jpg]


La frecuencia de oscilación (ciclos por segundo)  es   f = 1/T
Fíjate que vas a emplear sondas             para poder medir los tiempos de la intermitencia.
Completa la siguiente tabla. Debes fijarte en la sonda de la salida 3.
R1 (kΩ)

R2 (kΩ)

C (μF)

Valor teórico T1
Valor teórico T2
Valor teórico T

Valor medido T1
Valor medido T2
Valor medido T

f

10

10

100

10

50

100

50

10

100

10

10

500

10

50

500


	[image: image2.emf]


2. Describe qué sucede. ¿Qué elemento es responsable de lo sucedido? (observa el condensador)


[image: image3.png]


2. MONOESTABLE CON RETARDO A LA CONEXIÓN

1. Este circuito está diseñado para que, una vez se haya actuado sobre el pulsador P, se conecte un determinado dispositivo (por ejemplo, una lámpara) durante un intervalo de tiempo preestablecido. Pasado ese tiempo, se desconectará automáticamente.

El tiempo T que estará activa la SALIDA DEL TEMPORIZADOR  depende de:

· R, es decir, de la resistencia en ohmios.

· C, es decir, la capacidad del condensador, en faradios.

T = 1,1·R·C
Completa la siguiente tabla: Debes fijarte en la sonda situada en la salida 3 (puedes eliminar las otras si te molestan). Observa el condensador
	R (kΩ)
	C (μF)
	Valor teórico T
	Valor medido T

	10
	100
	
	

	10
	500
	
	

	50
	100
	
	

	10
	500
	
	

	10
	500
	
	

























































































